# Scheda tecnica PriceTag — ipotesi Allegato IV / V (iperammortamento 2026)

Lingua: IT (per commercialista / perito).

Stato: bozza tecnica (2026-10-08). Ipotesi non validate — non affermare in vendita una lettera Allegato fino a parere scritto.

Disclaimer: Non è consulenza fiscale né perizia asseverata.

Inventario fonti: iperammortamento-docs-reuse-inventory.md

Template dossier per negozio: ../ops-memory/content/dossier-interconnessione-template.md

Quadro obbligo: ../legal-memory/content/iperammortamento-transizione-5-0.md

# 1. Cos’è PriceTag (uso aziendale)

PriceTag è un sistema di etichette elettroniche (ESL) per il punto vendita: riceve catalogo e prezzi dal gestionale/POS del cliente e li pubblica a scaffale su tag e-ink, con mappa del negozio e aggiornamento massivo.

Non sostituisce il gestionale. Il gestionale resta source of truth della politica commerciale; PriceTag è lo strato visuale di gondola (IT → OT).

Processo tipico:

Gestionale / export → import CSV o Integration API v1 (HTTPS) → snapshot PriceTag.

Operatore conferma / invia in coda.

Aggiorna: Base Station via MQTT → ESLAP → RF, oppure BLE da mobile.

# 2. Architettura (sintesi)

Gestionale/POS  --HTTPS/CSV-->  PriceTag API + DB (UE)
                                      |
                    +-----------------+------------------+
                    |                                    |
              App web/desktop/mobile              MQTT broker (UE)
                    |                                    |
                   BLE                            Base Station ESLAP
                    |                                    |
                    +-------- Tag ESL (e-ink) <----------+

Dettaglio: descrizione-sistema-infrastruttura-gestionale.md (Brain) e PDF export correlato.

MQTT / ESLAP: engineering-memory/content/armor-eslap-hw.md (docs pubbliche Base Station ancora high-level; il dettaglio OT per perizia è qui).

# 3. Beni immateriali — ipotesi Allegato V

Non chiuse. Da sottoporre al commercialista.

| Ipotesi (voce Allegato V) | Funzioni PriceTag che si citano | Fonti docs/Brain | Rischio |
| --- | --- | --- | --- |
| ff) integrazione dati / IT–OT (ipotesi prioritaria) | Sync gestionale↔PriceTag (HTTPS/CSV); PriceTag↔ESL (MQTT/BLE); scambio EAN, prezzo, stato aggiornamento | docs/it/integrazioni/api-v1.md; descrizione-sistema §3–4 | Va dimostrata interconnessione effettiva in sede |
| bb) logistica / coordinamento ad alta integrazione | Coordinamento aggiornamento prezzi in corsia, mappa, code batch | docs app mappa / aggiornare remoto | Retail ≠ logistica industriale: perito può restringere |
| d)/e) coordinamento / monitoraggio produzione (ipotesi debole) | Coda aggiornamenti, stato radio Station | docs + Hub connector | Non siamo MES/SCADA di fabbrica |

## Funzionalità software documentabili (citabili)

| Funzione | Come si dimostra |
| --- | --- |
| Ingestione catalogo/prezzi da sistema aziendale | API v1 POST /catalog, POST /prices o import CSV/XLSX |
| Autenticazione per negozio | Token integrazione scoped a storeId |
| Protocolli riconosciuti | HTTPS/JSON; MQTT verso Station; BLE GATT |
| Dati scambiati | EAN, name, price, department, sku; payload immagine etichetta verso tag |
| Trasformazione digitale del processo | Da cartellino cartaceo / aggiornamento lento → aggiornamento digitale a scaffale allineato al listino |

# 4. Beni materiali — ipotesi Allegato IV

| Bene | Ruolo | Specs documentate (docs) | Note OT (Brain) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag ESL | Display prezzo a scaffale | Batteria 7–10 anni; IP65; ~60–80 s aggiornamento; BLE + RF (docs/it/hardware/tag-esl.mdx) | Formati display / pairing: TODO in docs; schede vendor se richieste |
| Base Station (ESLAP) | Aggiornamento remoto fino a ~4.000 tag | docs/it/hardware/base-station.mdx, copertura radio | OpenWrt + radio SDR; firmware MQTT; broker PriceTag UE; ~15 m volume tipico |

Ipotesi di lavoro per il commercialista: pacchetto HW (IV) + software/piattaforma (V) interconnessi, piuttosto che solo SaaS.

# 5. Interconnessione — definizione operativa PriceTag

Per PriceTag, “interconnessione effettiva” in un negozio significa tutte le seguenti:

Esiste un sistema a monte (gestionale/POS) da cui arrivano catalogo/prezzi.

C’è prova datata di scambio (API o CSV) verso PriceTag.

I prezzi sono pubblicabili sui tag (Station MQTT e/o BLE) con prova a scaffale.

Il tutto è compilato nel [dossier per negozio](../ops-memory/content/dossier-interconnessione-template.md).

Non basta: brochure, “API disponibile”, o solo abbonamento cloud senza beni e senza sync dimostrato.

# 6. Modalità di acquisto (input per il fiscalista)

| Modalità commerciale PriceTag | Nota per agevolazione |
| --- | --- |
| Acquisto totale HW + sistema | Cammino più allineato a “costo di acquisizione” |
| Noleggio operativo / Grenke / CRD | Verificare se = *locazione finanziaria* ai fini del decreto |
| Abono servizio €100/mese (o canone SaaS puro) | Presunto fuori dalla maggiorazione finché non c’è parere contrario |

Domande formali: iperammortamento-preguntas-commercialista.md.

# 7. Cosa non affermare finché non c’è parere

Una lettera precisa dell’Allegato IV o V come “certificata”.

Che “ogni cliente PriceTag ha diritto all’iperammortamento”.

Che il solo canone mensile software è agevolabile.

Che il preventivo Hub (annex 180%) sostituisce perizia o GSE.

# Changelog

2026-10-08: prima scheda ipotesi Allegato IV/V + citazioni docs/Brain.